CONCEPTION ET MISE EN SERVICE D’UN RESEAU D’ENTREPRISE

DUREE : 4 HEURES

Un collège (OSULLIVAN) vous confie le réseau dont vous avez la topologie logique en pièce jointe et aussi en dernière page de ce document. Vous devez compléter la documentation (le plan d’adressage) et déployer ce réseau en implémentant une politique de sécurité pour sécuriser les échanges entre les utilisateurs. Les compétences mises en avant ici impliquent : la segmentation, l’adressage IPv4 et IPv6, les réseaux sans-fil, les VLAN, le routage inter-vlan, le DHCPv4 et DHCPv6, le routage statique, Etherchannel, le routage dynamique avec OSPF, le DHCP snooping, la sécurité des ports, Les ACLs, la surcharge NAT, LA NAT Statique et les configurations de base.

Tableau 1 :

| RESEAU | ADRESSE RESEAU IPv4 | Longueur de préfixe | Adresse réseau IPv6 | Longueur de préfixe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN 1 | 10.10.1.0 | /30 | 2001:AB:CD:1:: | /64 |
| WAN 2 | 10.10.2.0 | /30 | 2001:AB:CD:2:: | /64 |
| WAN 3 | 10.10.3.0 | /30 | 2001:AB:CD:3:: | /64 |
| WAN 4 | 10.10.4.0 | /30 | 2001:AB:CD:4:: | /64 |
| WAN 5 | 10.10.5.0 | /30 | 2001:AB:CD:5:: | /64 |
| WAN 6 | 10.10.6.0 | /30 | 2001:AB:CD:6:: | /64 |
| INTERRESEAU | 172.17.10.0 | /29 | 2001:AB:AA:1:: | /64 |
| DATACENTER | 172.18.10.0 | /29 | 2001:AB:BB:1:: | /64 |
| RESEAU GUEST | 192.168.10.0 | /24 | 2001:AB:EE:1:: | /64 |
| VLAN 44 |  |  |  | /64 |
| VLAN 45 |  |  |  | /64 |
| VLAN 46 |  |  |  | /64 |
| VLAN 47 |  |  |  | /64 |
| VLAN 50 |  |  |  | /64 |

Tableau 2

| VLAN | NOM | NOMBRE D’UTILISATEURS |
| --- | --- | --- |
| 44 | ENSEIGNANT | 100 |
| 45 | COMPTABILITE | 30 |
| 46 | MANAGEMENT | 50 |
| 47 | IT | 70 |
| 50 | NATIF | 12 |

TRAVAIL A FAIRE :

PARTIE 1 : Adressage

- Prenez l’adresse IP suivante : 172.16.10.0/24 et segmentez-en 5 sous-réseaux. 1er sous-réseau (vlan 44), 2ième sous-réseau (Vlan 47), 3ième sous-réseau (Vlan 46), 4ième sous-réseau (Vlan 45), 5ième sous-réseau (Vlan 50)

- Même question avec l’adresse IPv6 : 2001 :DB8 : CAFE ::/64

- Basé sur vos réponses, le tableau 1 et le tableau 2, établissez la table d’adressage de ce réseau d’entreprise.

On doit y retrouver, la liste des équipements, les interfaces, adresses IP, masque de sous-réseau en décimal, Passerelle par défaut, adresse IP du serveur DNS (Adresse de votre serveur Web en local)

PARTIE 2 : Configuration de base (partie 1)

- Renommez tous les équipements intermédiaires

- Adressez tous les équipements intermédiaires conformément à votre table d’adressage et allumez les interfaces.

- Activez le routage IPv6 sur les routeurs.

PARTIE 3 : Vlan

Configurez les Vlans sur S1, S2 et S3 conformément à la topologie

PARTIE 4 : Réseau sans-fil

Configurez AP1 avec les paramètres suivants :

SSID : WIFI-GUEST      Mot de passe : banksecure

PARTIE 5 : DHCP

Configurez R-LOCAL-1 comme serveur DHCP pour le réseau local physique lié à l’interface G0/0 du routeur.

Configurez R-LOCAL-3 comme serveur DHCP pour le réseau local physique lié à l’interface G0/0 du routeur.

Vérifiez que les PCS reçoivent bien les paramètres d’adressage (En IPv4 et en IPv6).

PARTIE 6 : Etherchannel

Configurez Etherchannel entre S1, S2 et S3 conformément à la topologie

PARTIE 7 : DHCP SNOOPING

Configurez le DHCP snooping sur S1,S2 et S6 et complétez le tableau suivant

| Switch | Ports fiables | Port non fiables |
| --- | --- | --- |
| S1 |  |  |
| S2 |  |  |
| S3 |  |  |

PARTIE 7 : SECURITE DES PORTS

Sur S4, configurez la sécurité des ports sur F0/2 et F0/3. Les 2 serveurs doivent pouvoir se connecter sur les 2 ports. En cas de violation, les ports doivent s’éteindre.

PARTIE 8 : ROUTAGE DYNAMIQUE

- Configurez OSPF à zone unique sur Routeur-central, R-LOCAL-1 et R-LOCAL-2 avec la commande Network

- Configurez OSPF à zone unique sur R-LOCAL-4 et R-LOCAL-3 en mode interface

- Configurez une route statique IPv4 dans votre réseau pour permettre à vos utilisateurs d’aller sur internet

- Redistribuez cette route statique aux autres routeurs via OSPF

NB : à cette étape, tous vos hôtes communiquent entre eux en IPv4

- Configurez OSPF pour IPv6 sur tous les routeurs

- Sur ROUTEUR-CENTRAL, créez une interface loopback avec l’adresse IPv6 2001::1/64

- Configurez une route statique IPv6 dans votre réseau pour permettre à vos utilisateurs de joindre loopback

NB : à cette étape, tous vos hôtes communiquent entre eux en IPv6 et joindre loopback

PARTIE 9 : CONFIGURATIONS DE BASE

Sur tous les périphériques intermédiaires

- Sécurisez la ligne console avec le mot de passe mogccna

- Désactivez les recherches DNS

- Sécurisez le mode privilégié avec le mot de passe mogccnp

- Activez telnet pour 10 utilisateurs avec le mot de passe mogccie

- Configurez SSH avec les paramètres suivants :

Nom de domaine : mogacademy.ca

Taille de la clé de chiffrement : 2048 ou 4096 (vérifiez sur votre périphérique)

| Username | Mot de passe |
| --- | --- |
| Admin1 | mogcisco |
| Admin2 | mogcisco123 |

- Configurer une bannière de sécurité

« BIENVENUE A MOG ACADEMY. SUR CES EQUIPEMENTS, TOUT ACCES NON AUTORISE EST STRICTEMENT INTERDIT »

PARTIE 10 : NAT

Vous avez 2 taches :

- Permettre à tous vos utilisateurs locaux d’aller sur internet.

- Permettre au serveur Web et au serveur de fichier d’être accessibles depuis internet par le télétravailleur.

| Serveur | IP publique |
| --- | --- |
| Web | 44.44.44.1 |
| Fichier | 44.44.44.2 |

NB : Après cette étape

- Les utilisateurs locaux peuvent afficher le contenu du serveur Web de google via son IP publique 55.55.55.55.

- Le télétravailleur peut afficher le contenu du serveur Web de MOG Academy via son IP publique 44.44.44.1

- Le télétravailleur peut se connecter au serveur de fichier de MOG Academy via son IP publique 44.44.44.2

PARTIE 11 : POLITIQUE DE SECURITE

En appliquant vos connaissances, implémentez la politique de sécurité suivante :

- Toute requête PING vers les serveurs locaux est interdite, sauf celle provenant du département IT

- Les utilisateurs du réseau invités n’ont accès à rien, sauf à internet.

- En local, seuls les utilisateurs des départements comptabilité et management peuvent accéder au serveur de fichier

- En local, seuls les enseignants et les IT peuvent accéder au serveur Web

MODEM

PC3

F0/5

F0/6

F0/2

F0/2

F0/3

WAN 6

WAN 5

WAN 4

WAN 3

S0/0/1

WAN 2

WAN 1

F0/1

G0/0

F0/6

F0/5

PC1

PC0

PC2

F0/3

LAPTOP

F0/3

F0/2

F0/1

FICHIER

WEB

F0/1

G0/1

R-L-3

G0/0

E 1

F0/2

F0/1

S5

F0/1

F0/4

F0/2

F0/3

F0/5

F0/3

F0/4

F0/4

F0/3

F0/1

F0/2

S1

S3

G0/0

G0/1

G0/0

G0/0

S0/0/1

S0/1/0

S0/1/1

S0/1/1

S0/1/1

S0/1/0

S0/0/1

S0/1/0

S0/0/0

S0/0/0

S0/0/0

AP

S4

R-C

R-L-2

R-L-1

S6

S2

R-L-4