| RESEAU | ADRESSE RESEAU IPv4 | Longueur de préfixe | Adresse réseau IPv6 | Longueur de préfixe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN 1 | 10.10.1.0 | /30 | 2001:AB:CD:1:: | /64 |
| WAN 2 | 10.10.2.0 | /30 | 2001:AB:CD:2:: | /64 |
| WAN 3 | 10.10.3.0 | /30 | 2001:AB:CD:3:: | /64 |
| WAN 4 | 10.10.4.0 | /30 | 2001:AB:CD:4:: | /64 |
| WAN 5 | 10.10.5.0 | /30 | 2001:AB:CD:5:: | /64 |
| WAN 6 | 10.10.6.0 | /30 | 2001:AB:CD:6:: | /64 |
| INTERRESEAU | 172.17.10.0 | /29 | 2001:AB:AA:1:: | /64 |
| DATACENTER | 172.18.10.0 | /29 | 2001:AB:BB:1:: | /64 |
| RESEAU GUEST | 192.168.10.0 | /24 | 2001:AB:EE:1:: | /64 |
| VLAN 44 | 172.16.10.0 | /25 |  | /64 |
| VLAN 45 | 172.16.11.64 | /27 |  | /64 |
| VLAN 46 | 172.16.11.0 | /26 |  | /64 |
| VLAN 47 | 172.16.10.128 | /25 |  | /64 |
| VLAN 50 | 172.16.11.96 | /28 |  | /64 |

| PERIPHERIQUES | INTERFACES | ADRESSE IP | MASQUE DE SOUS-RESEAU | PASSERELLE | SERVEUR DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROUTEUR-CENTRAL | G0/0 | Client DHCP | Client DHCP | Client DHCP | / |
|  | S0/0/0 (première adresse utilisable du WAN1) | 10.10.1.1 | /30 |  |  |
|  | S0/0/1(première adresse utilisable du WAN2) | 10.10.2.1 | /30 |  |  |
|  | S0/1/0 (première adresse utilisable du WAN5) | 10.10.5.1 | /30 |  |  |
|  | S0/1/1 (première adresse utilisable du WAN6) | 10.10.6.1 | /30 |  |  |
| R-LOCAL-1 | S0/0/0 (deuxième adresse utilisable du WAN1) | 10.10.1.2 | /30 |  |  |
|  | S0/0/1 (deuxième adresse utilisable du WAN2) | 10.10.2.2 | /30 |  |  |
|  | S0/1/0 (première adresse utilisable du WAN3) | 10.10.3.1 | /30 |  |  |
|  | S0/1/1 (première adresse utilisable du WAN4) | 10.10.4.1 | /30 |  |  |
|  | G0/0.44 (première adresse utilisable du VLAN44) | 172.16.10.1 | /25 |  |  |
|  | G0/0.45 (première adresse utilisable du VLAN45) | 172.16.11.65 | /27 |  |  |
|  | G0/0.46 (première adresse utilisable du VLAN46) | 172.16.11.1 | /26 |  |  |
|  | G0/0.47 (première adresse utilisable du VLAN47) | 172.16.10.129 | /25 |  |  |
|  | G0/0.50 (première adresse utilisable du VLAN50) | 172.16.11.97 | /28 |  |  |
| R-LOCAL-2 | S0/0/0 (deuxième adresse utilisable du WAN6) | 10.10.6.2 | /30 |  |  |
|  | S0/0/1 (deuxième adresse utilisable du WAN5) | 10.10.5.2 | /30 |  |  |
|  | S0/1/0 (deuxième adresse utilisable du WAN3) | 10.10.3.2 | /30 |  |  |
|  | S0/1/1 (deuxième adresse utilisable du WAN4) | 10.10.4.2 | /30 |  |  |
|  | G0/0 (première adresse utilisable de l’inter réseau) | 172.17.10.1 | /29 |  |  |
| R-LOCAL-3 | G0/0 (première adresse du réseau invite) | 192.168.10.1 | /24 |  |  |
|  | G0/1 (Troisième adresse utilisable de l’inter réseau) | 172.17.10.3 | /29 |  |  |
| R-LOCAL-4 | G0/0 (première adresse du réseau Datacenter) | 172.18.10.1 | /29 |  |  |
|  | G0/1 (deuxième adresse utilisable de l’inter réseau) | 172.17.10.2 | /29 |  |  |
| S1 | Vlan 44 (2ieme adresse du vlan 44) | 172.16.10.2 | /25 |  |  |
|  | Vlan 45 (2ieme adresse du vlan 45) | 172.16.11.66 | /27 |  |  |
|  | Vlan 46 (2ieme adresse du vlan 46) | 172.16.11.2 | /26 |  |  |
|  | Vlan 47 (2ieme adresse du vlan 47) | 172.16.10.130 | /25 |  |  |
|  | Vlan 50 (2ieme adresse du vlan 50) | 172.16.11.98 | /28 |  |  |
| S2 | Vlan 44 (3ieme adresse du vlan 44) | 172.16.10.3 | /25 |  |  |
|  | Vlan 45 (3ieme adresse du vlan 45) | 172.16.11.67 | /27 |  |  |
|  | Vlan 46 (3ieme adresse du vlan 46) | 172.16.11.3 | /26 |  |  |
|  | Vlan 47 (3ieme adresse du vlan 47) | 172.16.10.131 | /25 |  |  |
|  | Vlan 50 (3ieme adresse du vlan 50) | 172.16.11.99 | /28 |  |  |
| S3 | Vlan 44 (4ieme adresse du vlan 44) | 172.16.10.4 | /25 |  |  |
|  | Vlan 45 (4ieme adresse du vlan 45) | 172.16.11.68 | /27 |  |  |
|  | Vlan 46 (4ieme adresse du vlan 46) | 172.16.11.4 | /26 |  |  |
|  | Vlan 47 (4ieme adresse du vlan 47) | 172.16.10.132 | /25 |  |  |
|  | Vlan 50 (4ieme adresse du vlan 50) | 172.16.11.100 | /28 |  |  |
| S4 | VLAN 1 (Dernière adresse du réseau datacenter) | 172.17.10.6 | /29 |  |  |
| S5 | VLAN 1 (Dernière adresse de l’inter réseau) | 172.17.10.6 | /29 |  |  |
| S6 | VLAN 1 (Dernière adresse du réseau invite) | 192.168.10.254 | /24 |  |  |
| Serveur Web et DNS | Carte réseau | Deuxième adresse du réseau Datacenter | 172.18.10.2 |  |  |
| Serveur de fichier | Carte réseau | Troisième adresse du réseau Datacenter | 172.18.10.3 |  |  |
| PCs du reseau invite | Carte réseau | DHCP | DHCP | DHCP |  |
| PCs du vlan 44 | Carte réseau | DHCP | DHCP | DHCP |  |
| PCs du Vlan 45 | Carte réseau | DHCP | DHCP | DHCP |  |
| PCs du vlan 46 | Carte réseau | DHCP | DHCP | DHCP |  |
| PCs du VLAN 47 | Carte réseau | DHCP | DHCP | DHCP |  |
| Point d’accès | Carte réseau | Deuxième adresse utilisable du réseau invité | 192.168.10.2 |  |  |